Klavier-Stimmung läßt nach: Garantiefall?

Reaktionen bei Jahreszeitenwechsel, Klimawechsel, Heizmoduswechsel

Ein Klavier klingt über seinen Resonanzboden, der aus Fichtenholz ist und sich zwangsläufig mit der relativen Luftfeuchtigkeitszunahme  ausdehnt und -abnahme zusammenzieht. Diese Bewegung erfolgt je genauerem Verlauf des Wechsels und nach Bauart eines Klaviers schneller, stärker,  langsamer oder schwächer...sie hängt ab vom Standort in der Wohnung, Heizgewohnheiten, aktuellem Außentemperaturverlauf der letzten Wochen, Bauart des Klaviers.

In jedem Fall wird diese "Barometer-Bewegung" des Resonanz-bodens 1 : 1 auf alle Saiten übertragen, die über den Resonanzboden bzw. dessen 2 Stege verlaufen!

Der Rand des Resonanzbodens selbst ist festgeleimt und bewegt sich nicht - kennt also das Problem nicht, kann dadurch aber auch keinen Klang liefern; Klavier-Klang kommt nur durch Bewegung des Resonanzbodens zustande.

Leichter betroffen sind die Saiten der höchsten und tiefsten Lage, da sie über die Randnähe des Resonanzbodens verlaufen, die sich schwächer bewegt.

Mehr betroffen sind die Saiten der mittleren Lage; in der Mitte bewegt sich der Resonanzboden am stärksten, d.h. mit der stärksten Amplitude.

Da verschiedene Zonen verschieden stark reagieren, und verschiedenen Oktavlagen entsprechen, ist es nach einer solchen Reaktion so, daß Intervalle verstimmt klingen können, wenn die beiden Töne des Intervalls in 2 Zonen liegen, die unterschiedlich reagiert haben.  (Haben beide genau gleich reagiert, ist das Intervall noch wohlklingend, wenn auch in beiden Teiltönen  höher- oder tieferklingend (nämlich bei Feuchtigkeitszunahme bzw. -Abnahme.)

Am sogenannten Übergang vom Bass- zum Diskantsteg (je nach Klavier irgendwo in der Nähe von klein es) kann diese Reaktion auch stärker erscheinen und auch Nachbartöne und kleine Intervalle betreffen. Denn dort sind akustische Nachbartöne NICHT Nachbarn auf dem Resonanzboden, sonder verlaufen über verschiedene, weit auseinanderliegende Stege: Den Bass- oder den Diskantsteg; diese kann man sehen, wenn man die untere Klappe des Klaviers öffnet. Der Basssteg trägt rote dicke Saiten, der längere Diskantsteg die blanken Saiten.

Diese beschriebenen Reaktionen sind unvermeidlich und nicht auf einen Fehler des Klavierstimmers zurückzuführen, somit auch kein Garantiefall.

Ein Fehler im Stimmvorgang mit Nachteilen für die Stimmungs-Haltbarkeit zeigt sich innerhalb kurzer Zeit nach dem Stimmen (weniger Stunden bis Tage des Spielens) darin, daß Töne IN SICH unrein werden, also EIN angeschlagener Ton schon unrein wird. Dies kommt von mangelhaftem Setzen / Stabilisieren der einzelnen Saiten desselben Tones, nicht von der oben beschriebenen Resonanzbodenbewegung. Die mangelhaft stabilisierten Saiten rutschen nach bei autem Spiel aus ihrer Position, und verstimmen sich dabei nach unten oder selten nach oben - das Klavier klingt verstimmt BIS IN DIE EINZELNEN TÖNE HINEIN ! Verschiedene Töne können ganz unterschiedlich betroffen sein. Nur hier kann von einem unrichtigen Stimmvorgang ausgegangen werden.